МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

# РЕФЕРАТ

з дисципліни «Мехатронні системи»

(назва дисципліни)

На тему:  робот пилосос як мехатронна система

Здобувача освіти 359 групи

Сенчук С. Р                   _

(прізвище та ініціали студента)

Освітня програма: Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б._____________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала 	  Кількість балів

м. Харків - 2025

ЗМІСТ

ВСТУП	3

ОПИС АПАРАТНОЇ ЧАСТИТИ РОБОТА-ПИЛОСОСУ	4

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МС	6

СТРУКТУРНА СХЕМА СП	7

# ОЗНАКИ МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ РОБОТА-ПИЛОСОСА………………….9

ДАТЧИКИ ІНФОРМАЦІЇ У РОБОТА-ПИЛОСОСА………………………………12

ВИСНОВОК	15

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ТА ПОСИЛАНЬ	16

# ВСТУП

Сучасний розвиток техніки та автоматизації побутових процесів привів до появи великої кількості інтелектуальних пристроїв, які полегшують повсякденне життя людини. Одним із найяскравіших прикладів таких пристроїв є робот-пилосос – компактна автоматизована система, здатна самостійно виконувати прибирання приміщення. Цей пристрій поєднує в собі елементи механіки, електроніки, сенсорики та програмного керування, що дозволяє розглядати його як типову мехатронну систему.

Мехатронний підхід до проєктування роботів-пилососів забезпечує їхню автономність, здатність адаптуватися до змін навколишнього середовища, будувати карти приміщення та оптимізувати траєкторію руху. Завдяки інтеграції датчиків, електродвигунів, мікроконтролерів та програмних алгоритмів, робот-пилосос не лише виконує функцію прибирання, а й може взаємодіяти з користувачем через мобільні додатки та інші інтерфейси.

Метою цього реферату є розгляд робота-пилососа з точки зору мехатроніки, аналіз його основних складових, принципів роботи та переваг використання в побуті.

# ОПИС АПАРАТНОЇ ЧАСТИТИ РОБОТА-ПИЛОСОСУ

На Рисунку – 1, представлено електронну схему робота-пилососа, побудованого на основі плати Arduino Uno. Система складається з декількох основних вузлів:

- Мікроконтролер Arduino Uno – головний керуючий модуль, який приймає сигнали з датчиків і керує виконавчими механізмами[1].

- Драйвер двигунів L293D – використовується для керування двома постійними двигунами коліс (лівим і правим). Він дозволяє змінювати напрямок обертання та швидкість руху коліс[2].

- Двигуни:

  - Left Motor і Right Motor – відповідають за пересування робота[1].

  - Vacuum Motor – створює всмоктування для прибирання пилу[1].

  - Mop Motor (серводвигун) – може піднімати або опускати щітку/ганчірку для вологого прибирання.

- Датчики:

  - Obstacle Detector (ультразвуковий датчик HC-SR04) – визначає відстань до перешкод попереду[1]..

  - Left Signal і Right Signal (інфрачервоні датчики або лінійні сенсори) – допомагають виявляти перешкоди з боків або утримувати напрямок руху[1]..

- Obstacle Notifier (бузер) – подає звуковий сигнал у разі виявлення перешкоди або аварійної ситуації[1]..

- Живлення – здійснюється від батареї 9 В, яка підключена до плати Arduino та драйвера двигунів[1]..

Принцип роботи:
 	Arduino постійно опитує ультразвуковий датчик, вимірюючи відстань до об’єктів попереду. Якщо перешкода виявлена, контролер подає сигнал на бузер і зупиняє або змінює напрямок руху двигунів через драйвер L293D. Водночас вакуумний мотор створює потік повітря для прибирання, а серводвигун керує mop-механізмом.

Таким чином, схема дозволяє роботу-пилососу рухатися по приміщенню, уникати перешкод і виконувати функції сухого та вологого прибирання.

Рисунок 1 – Електронна схема робота-пилососа

Для оптимізації та полегшення розробки, використано модулі які сумісні із плотою Arduino UNO.

# ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МС

Рисунок 2 – Функціональна схема МС

# СТРУКТУРНА СХЕМА СП

Рисунок 3. Структурна схема СП

Опис структурної схеми СП

- Вершина: ∑ — суматор між заданою величиною і сигналом зворотного зв’язку.

- Далі послідовно: підсилювач Ку, регулятор Gc(s)(реалізований на ардуіно), Gps – динаміка мотора(реалізована на логіці драйвера для моторів постійного струму), інтегруюча ланка для переходу від швидкості до положення 1S.

- Зворотній зв’язок: сенсори після обробки інформації облоком Kdoc – утворюють величину δoc(сигнал зворотнього зв’язку) та повертають його до суматора.

Передавальні функції стукрурної схеми СП

- Регулятор PID

Gss= Kp+ K1S+ KDs

KDs – диференціальна складова похибки, прогнозує як похибка буде змінюватись.

- Формула для мотора:

Gps = КmTms+1

- Повна фомула передачі системи:

Gfulls= Ky* Gss* Gps* 1S*Kp

Відповідні умовні позначення

- δzad(t) – задана величина.

- δ_(t) – виміряне значення.

- εt – похибка керування.

- Кy – коеф підсилення.

- Gc(s) – PID.

- Gps = КmTms+1 – мотор.

- Кp – перетворювач в одиниці виходу.

- Кoc, Кdoc – коеф. Обробки сигналу зворотного зв’язку.

ОЗНАКИ МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ РОБОТА-ПИЛОСОСА

1. Модулі руху та навігації (Механіка + Привод + Керування)

| Компонент | Мехатронні ознаки | Функція |
| --- | --- | --- |
| Колісний модуль | Інтегрований привід, редуктор та сенсори (енкодери) в одному блоці. | Забезпечує точне лінійне та кутове переміщення, дозволяючи роботу дотримуватися заданого маршруту. |
| Енкодери | Датчики, інтегровані в колеса або двигуни. | Вимірюють пройдену відстань і швидкість обертання коліс, надаючи дані для керуючого алгоритму (наприклад, для формування карти). |
| Лідар/Камера (SLAM) | Оптичний/лазерний сенсор, об'єднаний з програмним забезпеченням. | Створює цифрову карту приміщення в реальному часі (одночасна локалізація та картографування), що є основою для інтелектуального керування маршрутом.. Експортувати в Таблиці |

2. Модуль очищення (Механіка + Привод + Електроніка)

| Компонент | Мехатронні ознаки | Функція |
| --- | --- | --- |
| Колісний модуль | Інтегрований привід, редуктор та сенсори (енкодери) в одному блоці. | Забезпечує точне лінійне та кутове переміщення, дозволяючи роботу дотримуватися заданого маршруту. |
| Енкодери | Датчики, інтегровані в колеса або двигуни. | Вимірюють пройдену відстань і швидкість обертання коліс, надаючи дані для керуючого алгоритму (наприклад, для формування карти). |
| Лідар/Камера (SLAM) | Оптичний/лазерний сенсор, об'єднаний з програмним забезпеченням. | Створює цифрову карту приміщення в реальному часі (одночасна локалізація та картографування), що є основою для інтелектуального керування маршрутом |

3. Сенсорний та Керуючий Модуль (Електроніка + Керування)

| Компонент | Мехатронні ознаки | Функція |
| --- | --- | --- |
| Сенсори зіткнення | Інтегровані механічні або інфрачервоні датчики. | Виявляють фізичні перешкоди, подаючи сигнал на керуючий процесор для негайної зміни напрямку руху. |
| Сенсори перепаду висоти | Інфрачервоні датчики, розташовані знизу. | Виявляють сходинки та обриви, надсилаючи сигнал контролеру для зупинки або зміни маршруту, запобігаючи падінню. |
| Мікроконтролер (MCU) | Центральний процесор, що виконує алгоритми керування. | Обробляє всі дані від сенсорів (навігація, щітки, забруднення) і в реальному часі віддає команди на приводи (колеса, щітки, вентилятор). Це є серцем мехатронного керування. |

Таким чином, робот-пилосос є типовою мехатронною системою, де жодна частина не може функціонувати ефективно без інших: механізм рухається лише завдяки електроніці, а електроніка керує механізмом на основі даних, отриманих від сенсорів.

Датчики інформації у робота-пилососа

У сучасних роботів-пилососів використовується широкий спектр сенсорів для навігації, уникнення перешкод і виконання завдань прибирання.

Ось основні типи сенсорів, які можна знайти в роботі-пилососі:

1. Сенсори навігації та картографування (Мапування)

Ці сенсори дозволяють роботу будувати карту приміщення, визначати своє місцезнаходження та планувати оптимальний маршрут прибирання.

- Лазерний далекомір (LiDAR - Light Detection and Ranging): Це, мабуть, найважливіший сенсор для висококласних моделей. LiDAR обертається, випускаючи лазерні промені для точного вимірювання відстані до стін і об'єктів. Це дозволяє роботу будувати точну карту приміщення та ефективно орієнтуватися навіть у темряві.

- Оптичний датчик візуальної навігації (V-SLAM - Visual Simultaneous Localization and Mapping): Камера, розташована зверху робота, робить знімки стелі та орієнтирів. Програмне забезпечення використовує ці зображення для визначення місця розташування та відстеження пройденого шляху.

- Інерційний вимірювальний блок (IMU - Inertial Measurement Unit): Включає акселерометр і гіроскоп. Використовується для відстеження швидкості, прискорення та зміни кута (напрямку) руху.

2. Сенсори уникнення перешкод і зіткнень

Ці сенсори відповідають за безпеку руху та запобігання пошкодженню робота і меблів.

- Інфрачервоні (ІЧ) датчики наближення (Proximity Sensors): Розташовані по периметру бампера. Випромінюють інфрачервоне світло і вимірюють час його повернення, щоб визначити відстань до перешкоди (стіни, ніжки стільця) і уповільнити рух перед зіткненням.(Рис.4)

- Контактний (механічний) бампер: Якщо ІЧ-датчики не спрацювали, фізичний бампер спрацьовує при зіткненні, посилаючи сигнал про необхідність змінити напрямок.

- Ультразвукові датчики: Використовуються деякими моделями для виявлення прозорих або скляних об'єктів, які ІЧ-датчики можуть пропустити.

3. Сенсори безпеки та переміщення по поверхні

Ці сенсори забезпечують безпеку робота при роботі на різних поверхнях і біля сходів.

- Датчики перепаду висоти ("Сходи"): Розташовані на нижній частині робота. Використовують інфрачервоне випромінювання, щоб виявити край (обрив), наприклад, сходинки або високий поріг, і запобігти падінню.(Рис.4)

- Датчики визначення типу поверхні (Килимовий сенсор): Можуть використовувати оптичні або механічні методи, щоб визначити, чи знаходиться робот на килимі. Це дозволяє автоматично збільшувати потужність всмоктування для глибшого очищення.

- Датчики колеса: Відстежують обертання коліс, щоб виявити, чи робот застряг або чи колеса ковзають.

4. Додаткові сенсори

- Датчики вологи/води: У моделях із функцією вологого прибирання (миючі роботи) ці сенсори можуть контролювати подачу води або запобігати потраплянню води на килимові покриття.

- Датчики забруднення/пилу (Dust Sensors): Виявляють високу концентрацію пилу або сміття на певній ділянці. Це дозволяє роботу автоматично повертатися до цієї зони для більш ретельного прибирання.

- Датчик заряду батареї: Контролює рівень заряду і дає сигнал роботу повернутися на зарядну станцію.

Рисунок 4. Схема датчиків інформації робота-пилососа

# ВИСНОВОК

Робот-пилосос є типовим прикладом мехатронної системи, у якій поєднані сенсори, мікроконтролер, силова електроніка та електромеханічні виконавчі механізми. Завдяки взаємодії цих підсистем пристрій здатний самостійно пересуватися, виявляти перешкоди та виконувати прибирання приміщення. Такий підхід демонструє переваги мехатроніки у створенні автономних побутових пристроїв, що полегшують життя користувачів та підвищують комфорт у побуті.

# ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ТА ПОСИЛАНЬ

- Документація до плати Arduino та використаних модулів [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://docs.arduino.cc/

- Документація на драйвер для моторів [Електронний ресурс].

-  Режим доступу:  https://www.st.com/resource/en/datasheet/l293d.pdf