4. Ознайомитись з апаратними засобами визначення кутового положення підвісу на прикладі плати розробника Arduino Leonardo

## Плата розробника Arduino Leonardo

Arduino Leonardo — це мікроконтролер на базі ATmega32u4, який має:

- 12 аналогових входів (A0–A11);

- 20 цифрових входів/виходів (7 із них — PWM);

- вбудований USB-контролер (може імітувати мишу або джойстик);

- підтримку I²C, SPI, UART.

Це дозволяє зручно підключати датчики положення (IMU, енкодери, потенціометри тощо).

## Основні типи датчиків кутового положення

| Тип датчика | Принцип дії | Приклад модуля | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенціометричний | Зміна опору при повороті вала | Analog Joystick або роторний потенціометр | Простота, дешевизна | Механічний знос, обмежений кут |
| Оптичний енкодер | Підрахунок імпульсів від прорізного диска | KY-040, E6B2 | Висока точність, безконтактний | Дорожчий, потребує обробки сигналів |
| Магнітний енкодер (Hall) | Зміна магнітного поля відносно сенсора | AS5600, MLX90333 | Безконтактність, точність | Потрібен магніт на осі |
| Інерційний модуль (IMU) | Поєднання гіроскопа, акселерометра, магнітометра | MPU6050, MPU9250, BNO055 | Визначення кута нахилу у трьох осях | Потребує фільтрації (Kalman, Complementary) |

## Приклад підключення IMU (наприклад MPU6050)

MPU6050 — це 6-осьовий датчик (акселерометр + гіроскоп), який підключається до Arduino через I²C.

| Схема підключення: MPU6050; Arduino Leonardo. VCC; 5V. GND; GND. SCL; SCL (пін 3). SDA; SDA (пін 2). |  |
| --- | --- |
| ## Отримані дані Arduino Leonardo зчитує дані з IMU і обчислює: - кут нахилу по осях X, Y, Z; - кутову швидкість; - орієнтацію підвісу у просторі. 5.1 Скрипт дозволяє перевірити роботу датчика, отримати кутові швидкості та прискорення, і вивести їх у Serial Monitor. ## Необхідне обладнання Компонент; Призначення. Arduino Leonardo; Контролер для збору та обробки даних. MPU6050 (модуль GY-521); 3-осьовий акселерометр + 3-осьовий гіроскоп. Провідники (Dupont); Для підключення. ПК з Arduino IDE; Для програмування та тестування. ## Схема підключення MPU6050 до Arduino Leonardo MPU6050; Arduino Leonardo; Примітка. VCC; 5V; Живлення модуля. GND; GND; Загальний мінус. SCL; SCL (пін 3); I²C лінія годинника. SDA; SDA (пін 2); I²C лінія даних. Примітка: У Leonardo лінії SDA/SCL знаходяться також на пінових роз’ємах, підписаних SDA / SCL. |  |

6.Описати математичний апарат обчислення кутового положення на підставі інерціального блоку

## 1. Склад IMU

Інерціальний вимірювальний блок (IMU) зазвичай складається з:

- Акселерометра — вимірює лінійне прискорення ax,ay,aza_x, a_y, a_zax​,ay​,az​ у системі координат сенсора;

- Гіроскопа — вимірює кутові швидкості ωx,ωy,ωz\omega_x, \omega_y, \omega_zωx​,ωy​,ωz​;

- (іноді) Магнітометра — для визначення орієнтації відносно магнітного поля Землі.

## 2. Мета обчислень

Метою є визначення кутів орієнтації об’єкта у просторі:

- Roll (φ) — кут нахилу навколо осі X

- Pitch (θ) — кут нахилу навколо осі Y

- Yaw (ψ) — поворот навколо осі Z

Орієнтація=[ϕ,θ,ψ]

## 3. Обчислення кутів з акселерометра

Акселерометр вимірює вектори прискорення, включно з гравітацією.
Якщо об’єкт нерухомий або рухається рівномірно, то проєкції вектора дозволяють знайти кут нахилу.

ϕacc=arctan2 ay, az

θacc=arctan2 -ax, ay2+az2

Проблема: акселерометр чутливий до вібрацій і рухів, тому дані “шумні”.

## 4. Обчислення кутів з гіроскопа

Гіроскоп вимірює кутові швидкості:

ϕgyrot+dt= ϕt+ ωx⋅dt

θgyrot+dt=θt+ωy⋅dt

ψgyrot+dt=ψt+ωz⋅dt

Інтегруючи ці швидкості з часом, отримуємо зміну кута.

Проблема: інтегрування гіроскопа викликає дрейф (накопичення помилки) з часом.

## 3. Комбінування

Тепер беремо обидва датчики і робимо щось дуже людське:
віримо кожному, але не на 100%.

- Гіроскопу віримо більше, бо він швидкий і чіткий.

- Акселерометр використовуємо як повільну, але надійну “поправку”.

Виходить система:
“Гіроскоп каже, куди повернувся, акселерометр періодично підказує, де справжній горизонт”.

Гіроскоп каже “як швидко я кручусь”, акселерометр каже “куди тягне вниз”.
Разом вони дають точне кутове положення: гіроскоп малює швидкі рухи, акселерометр згладжує помилки.

7. Опис підключення підвісу до плати розробника Arduino Leonardo на стенді

### 1. Перевірка підвісу та плати

- Переконайтеся, що підвіс і Arduino відключені від живлення перед підключенням.

- Перевірте документацію підвісу: які сигнали він приймає (PWM, UART, I2C, чи інший інтерфейс).

### 2. Вибір контролю керування

- PWM (широтно-імпульсна модуляція):
Зазвичай сервоприводи підвісу керуються PWM. Arduino Leonardo має кілька PWM-пінів: 3, 5, 6, 9, 10, 11.

- UART або I2C:
Деякі підвіси мають цифровий протокол керування. На Leonardo:

  - I2C: SDA — A4, SCL — A5

  - UART: RX1/TX1 — пін 0 і 1 (з обережністю, бо це також Serial)

### 3. Підключення живлення

- Підвіс зазвичай потребує зовнішнє живлення (5–12 В), оскільки Arduino не може подавати достатньо струму на мотор.

- Підключіть:

  - VCC підвісу → джерело живлення (зазвичай 5–6 В)

  - GND підвісу → GND Arduino і джерела живлення (спільний мінус обов’язково)

### 4. Підключення сигналу

- Для PWM: підключіть сигнальний пін підвісу → будь-який PWM-пін Arduino, наприклад 9.

- Для I2C: SDA → A4, SCL → A5.

- Для UART: TX підвісу → RX Arduino, RX підвісу → TX Arduino.

### 5. Тестування підключення

- Підключіть Arduino до комп’ютера через USB.

- Завантажте простий скетч для тесту підвісу.

  - Для PWM це може бути керування кутом сервопривода через бібліотеку Servo.h.

- Перевірте реакцію підвісу — обертання в обидва боки.