4.Можливості налаштувань підвісу із використанням програмного забезпечення Mission Planner

Підвіс — це система стабілізації камери або сенсора за осями yaw–pitch–roll, яка компенсує коливання корпусу дрона, щоб камера залишалася стабільною.
Зазвичай керується за допомогою RC-сервоприводів або спеціального контролера підвісу (наприклад, Storm32, SimpleBGC).

## Підключення підвісу

Перед налаштуванням у Mission Planner підвіс має бути підключений до автопілота:

- Pitch servo → вихід AUX1 (або SERVO9)

- Roll servo → вихід AUX2

- Yaw servo (якщо є) → AUX3

- Живлення від 5V (Bec або окремого стабілізатора)

- Сигнальні дроти — на виходи автопілота

## Налаштування в Mission Planner

### Крок 1: Відкрити вкладку "Config/Tuning → Extended Tuning"

- У нижній частині вікна знайди секцію “Camera Gimbal”

- Тут активуються сервіси стабілізації для кожної осі.

### Крок 2: Увімкнути стабілізацію

Для кожної осі, яку хочеш стабілізувати (Pitch, Roll, Yaw), увімкни:

- Stabilize — активує компенсацію коливань

- Retract або Neutral — задають початкові позиції

### Крок 3: Призначення виходів (Outputs)

У розділі “Servo Output” або “Servo Functions”:

- SERVO9_FUNCTION = 7 (Mount_Tilt)

- SERVO10_FUNCTION = 8 (Mount_Roll)

- SERVO11_FUNCTION = 6 (Mount_Pan)

Тобто кожна вісь отримує функцію відповідно до руху.

### Крок 4: Керування з передавача (RC)

У полі “Input Ch” для кожної осі можна вибрати, з якого каналу пульта керування змінюватиметься кут.
Наприклад:

- Pitch → RC6

- Roll → RC7

- Yaw → RC8

Це дозволить нахиляти камеру вручну під час польоту.

5. Розглянути програмне забезпечення для калібрування підвісу. Відкалібрувати підвіс

### Калібрування

- Підключи дрон до Mission Planner через USB або телеметрію.

- Відкрий “Initial Setup → Optional Hardware → Camera Gimbal”

- Використай слайдери, щоб перевірити рух кожної осі.

- Налаштуй min / max / neutral значення PWM (зазвичай 1000–2000 мкс).

- Натисни “Write” для збереження параметрів у контролері.

### Тест стабілізації

- Активуй стабілізацію (Stabilize → ON)

- Похитай коптер у різні боки — камера має залишатися горизонтальною.

- Якщо осі рухаються у протилежний бік — просто інвертуй напрям (через параметри або в меню "Reverse").

## Результат

Після правильної конфігурації підвіс:

- автоматично стабілізує камеру в польоті,

- може змінювати напрям за командами з пульта,

- працює синхронно з автопілотом і місіями в Mission Planner.

6.Опис підключення підвісу для польотного контролеру

## Підготовка обладнання

## Необхідно:

- Польотний контролер (Pixhawk / APM / Cube / Matek)

- Підвіс (серво або з контролером)

- Камера (наприклад, GoPro)

- BEC (стабілізатор 5V для живлення сервоприводів)

- Кабелі (сигнальні та живлення)

## 2. Підключення підвісу до контролера

- Знайди AUX-виходи (зазвичай підписані AUX1–AUX3 або SERVO9–SERVO11).

- Підключи серви осей:

  - Pitch (нахил) → AUX1 → (серво1)

  - Roll (крен) → AUX2 → (серво2)

  - Yaw (поворот) → AUX3 → (серво3)

- Підключи живлення (5V) через BEC:

  - Червоний дріт → 5V

  - Чорний → GND

  - Сигнальний (білий/жовтий) → відповідний вихід Pixhawk

- З’єднай спільну землю (GND) між BEC і Pixhawk.

## 3. Підключення до Mission Planner

- Підключи Pixhawk до ПК через USB.

- Відкрий Mission Planner → у верхньому правому кутку вибери COM-порт → натисни CONNECT.

## 4. Увімкнення підтримки підвісу

- Перейди до Config/Tuning → Full Parameter List.

- У полі пошуку введи MNT_ (mount = підвіс).

- Встанови такі параметри:

- MNT_TYPE = 1          (Servo gimbal)

- MNT_STAB_TILT = 1     (включити стабілізацію pitch)

- MNT_STAB_ROLL = 1     (включити стабілізацію roll)

- MNT_STAB_PAN = 1      (включити стабілізацію yaw)

- Натисни Write Params для збереження.

## 5. Призначення виходів (сервофункцій)

- У тому ж вікні знайди параметри:

- SERVO9_FUNCTION = 7   (Mount_Tilt — pitch)

- SERVO10_FUNCTION = 8  (Mount_Roll — roll)

- SERVO11_FUNCTION = 6  (Mount_Pan — yaw)

- Збережи зміни (Write Params).

## 6. Калібрування підвісу

- Перейди: Initial Setup → Optional Hardware → Camera Gimbal

- Увімкни галочки:

  - Stabilize Tilt

  - Stabilize Roll

  - Stabilize Pan

- Для кожної осі задай:

  - Min PWM = 1000

  - Max PWM = 2000

  - Neutral = 1500

- Натисни Write для збереження.

## 7. Керування з передавача (RC)

- У цьому ж меню:

  - В полі Input Ch обери канали RC (наприклад RC6 для Tilt, RC7 для Roll).

- Перевір на передавачі, чи можна змінювати нахил/поворот камери поворотом потенціометра або тумблером.

## 8. Перевірка роботи

- Увімкни живлення дрона.

- Підвіс має стати в нейтральне положення.

- Коли ти нахиляєш дрон — камера повинна залишатися горизонтальною.

- Якщо рух у неправильний бік — інвертуй вісь:

  - У параметрах: MNT_RETRACT_TYPE або REVERSE → 1.

7. Налаштування керування підвісом

## 1. Перевір підключення підвісу

## Якщо ще не зроблено:

- Pitch (нахил) → підключи до AUX1 (SERVO9)

- Roll (крен) → до AUX2 (SERVO10)

- Yaw (поворот) → до AUX3 (SERVO11)

- Усі сигнальні дроти — на виходи польотного контролера, живлення (5V) — через BEC.

- Спільна земля (GND) має бути з’єднана між BEC і Pixhawk.

## 2. Увімкни підтримку підвісу в Mission Planner

- Підключи Pixhawk до ПК (через USB або телеметрію).

- Відкрий Mission Planner → Config/Tuning → Full Parameter List.

- У полі пошуку введи MNT_ і встанови:

- MNT_TYPE = 1          (Servo gimbal)

- MNT_STAB_TILT = 1     (стабілізація Pitch)

- MNT_STAB_ROLL = 1     (стабілізація Roll)

- MNT_STAB_PAN = 1      (стабілізація Yaw)

- Натисни Write Params.

## 3. Признач канали для керування (Servo Functions)

У тому ж вікні або в Servo Output:

SERVO9_FUNCTION = 7     (Mount_Tilt)

SERVO10_FUNCTION = 8    (Mount_Roll)

SERVO11_FUNCTION = 6    (Mount_Pan)

Ці значення відповідають осям підвісу.
Натисни Write Params для збереження.

## 4. Признач канали з пульта (RC)

- Перейди до: Initial Setup → Optional Hardware → Camera Gimbal

- У полі Input Ch для кожної осі вибери канал, який відповідає твоєму пульту:

  - Tilt → RC6 (потенціометр або слайдер)

  - Roll → RC7

  - Pan → RC8

- Підключи передавач і приймач RC, переконайся, що канали працюють.

## 5. Калібруй кути

У тому ж меню Camera Gimbal:

- Для кожної осі вистав:

  - Min PWM = 1000

  - Max PWM = 2000

  - Neutral = 1500

- Встанови галочки:

  - Stabilize Tilt

  - Stabilize Roll

  - Stabilize Pan

- Натисни Write.

## 6. Перевір стабілізацію

- Увімкни дрон або подай живлення на серво.

- Рухай корпус — камера повинна залишатися стабільною.

- Якщо рухається у протилежний бік → у параметрах інвертуй вісь (Reverse = ON).

## 7. Перевір керування з пульта

- Крути ручку або потенціометр на пульті, прив’язаний до RC6/7/8.

- Камера повинна плавно змінювати кут Pitch або Yaw.

- Якщо рух занадто різкий — зменшуй діапазон PWM або криву в пульті.

## Результат

Після завершення:

- Камера автоматично стабілізує зображення у всіх трьох осях.

- Кут нахилу/повороту можна змінювати прямо з пульта.

- Mission Planner розпізнає підвіс як “Mount”.

8.Перевірка відпрацювання підвісом під час роботи моторів (в умовах вібрацій)

# Мета тесту

Перевірити, наскільки підвіс (gimbal) стабілізує камеру під реальними умовами вібрацій від працюючих моторів і пропелерів; виявити проблеми (резонанси, «гуляння», перешкоди PWM) та виконати базову оптимізацію / заходи з пом’якшення.

# Короткий план (9 кроків)

- Підготовка і безпека

- Фізичне кріплення + віброізоляція

- Базові налаштування Mission Planner

- Установка вимірювальних засобів (логування/акселерометр/відео)

- Тест на землі — низькі обороти

- Тест на землі — номінальні/високі обороти

- Аналіз відео та телеметрії / спектральний аналіз

- Налаштування і повторний тест

- Критерії прийнятності / висновки

Чек-ліст перевірки відпрацювання підвісу під час роботи моторів (в умовах вібрацій)
(для Pixhawk / Mission Planner / серво- або brushless-gimbal)

1. Підготовка до тесту

| № | Дія | Перевірка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрон закріплений на стенді / безпечній платформі | ☐ Так | Не запускай мотори у руках |
| 2 | Підвіс підключено (Pitch, Roll, Yaw) до AUX портів | ☐ Так | AUX1–3 або SERVO9–11 |
| 3 | BEC забезпечує стабільні 5 В для сервоприводів | ☐ Так | Перевір мультиметром |
| 4 | Mission Planner підключений (через USB/Telemetry) | ☐ Так | COM-порт активний |
| 5 | RC-передавач пов’язаний із Pixhawk | ☐ Так | Сигнал стабільний |

### 2. Перевірка стабілізації без моторів

| № | Дія | Перевірка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включити живлення (підвіс ініціалізується) | ☐ Так | Камера вирівнюється по горизонту |
| 2 | Повернути корпус дрона вручну | ☐ Так | Камера компенсує нахил |
| 3 | Перевірити керування з пульта (Tilt, Pan) | ☐ Так | Реагує плавно |
| 4 | В Mission Planner → “Messages” — відсутні помилки MNT | ☐ Так | Якщо є — зберегти лог |

### 3. Тест з працюючими моторами (вібрації)

| № | Дія | Перевірка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запустити мотори на мінімальних обертах | ☐ Так | Утримуй на стенді |
| 2 | Спостерігати камеру — чи не виникає тремтіння | ☐ Так | Якщо так — надмірні вібрації |
| 3 | Збільшити оберти до 50 % | ☐ Так | Стабілізація зберігається? |
| 4 | Записати відео з камери | ☐ Так | Використати для аналізу |
| 5 | Переглянути відео — перевірити чіткість кадру | ☐ Так | Занотуй рівень вібрацій |

### 4. Аналіз та корекція

| № | Дія | Перевірка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якщо камера “тремтить” → перевір баланс гімбала | ☐ Так | Рівновага в усіх осях |
| 2 | Перевір м’якість кріплення (демпфери, гумові втулки) | ☐ Так | Замінити зношені |
| 3 | У Mission Planner зменшити PID-параметри підвісу | ☐ Так | Зменшить перерегулювання |
| 4 | Перевір параметр INS_VIBRATION у логах | ☐ Так | ≤ 30 m/s² — норма |
| 5 | Повторити тест при 75–100 % обертів | ☐ Так | Має залишатись стабільно |

### 5. Результати тесту

| Параметр | Значення / Оцінка | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Вібрації (X/Y/Z) | … m/s² | З логів |
| Зображення стабільне | ☐ Так / ☐ Ні | Візуально |
| Керування з RC працює | ☐ Так / ☐ Ні | RC6–RC8 |
| Необхідне доопрацювання | ☐ Так / ☐ Ні | Опиши нижче |