Лабораторна робота 2

Проектування мехатронної системи підвісу

1.Опис апаратної складової типового підвісу.

Типовий підвіс (gimbal) — це механічна система, яка утримує камеру або інше обладнання в стабільному положенні, компенсуючи рухи та вібрації основної платформи (дрона, робота, автомобіля тощо).
Його апаратна складова складається з механічних елементів, електроприводів, датчиків і плати керування.

### 1. Основні апаратні компоненти:

#### 1.1. Рама (каркас або корпус підвісу)

- Матеріали: алюміній, карбон, магнієвий сплав або легкий пластик.

- Функція: забезпечує жорсткість конструкції та мінімізує вагу.

#### 1.2. Серводвигуни або безколекторні двигуни (BLDC)

- Зазвичай використовуються безколекторні мотори з високою точністю позиціонування.

- Кожна вісь має свій мотор.

- У деяких простих моделях — серводвигуни типу MG996R або аналогічні.

#### 1.3. Датчики орієнтації

- Гіроскопи — вимірюють кутову швидкість.

- Акселерометри — фіксують прискорення та напрям гравітації.

- Часто інтегровані в IMU-модуль (Inertial Measurement Unit).

- У складніших системах — також магнітометри для стабілізації по азимуту.

#### 1.4. Контролер (плата керування)

- Серце системи, яке обробляє дані з IMU і керує моторами.

- Основні функції:

  - Зчитування показників IMU;

  - Обчислення корекційних сигналів;

  - Формування ШІМ-сигналів (PWM) для моторів;

  - Комунікація з головним контролером дрона (наприклад, через UART, I²C або CAN).

#### 1.5. Драйвери двигунів

- Модулі або мікросхеми, що передають потрібний струм і фазу на обмотки моторів.

- Для BLDC зазвичай використовують MOSFET-драйвери або спеціалізовані 3-фазні контролери.

#### 1.6. Джерело живлення

- Підключається до основного акумулятора коптера (Li-Po 3S–4S, 11.1–14.8 В).

- Через стабілізатор напруги (BEC або DC-DC перетворювач) живляться контролер і сенсори (5 В або 3.3 В).

#### 1.7. Камера або корисне навантаження

- Основний об’єкт стабілізації (екшн-камера, тепловізор, відеомодуль тощо).

- Кріпиться через гумові амортизатори або спеціальну платформу для зниження вібрацій.

### 3. Принцип дії

-Датчики IMU фіксують навіть найменший рух підвісу.

-Контролер обчислює кутові зміщення.

-Двигуни моментально обертають осі, компенсуючи рухи.

-Камера залишається стабільною відносно горизонту або заданого напрямку.

2. Функціональну схему керування підвісом

3.Електрична принципова схема типової системи керуванням підвісом

Електрична принципова схема типової системи керуванням підвісом