МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

# РЕФЕРАТ

з дисципліни «Мехатронні системи»

(назва дисципліни)

На тему:  робот-пилосос як мехатронна система

Здобувача освіти 359 групи

Сенчук С.Р.                  _

(прізвище та ініціали студента)

Освітня програма: Комп’ютерно - інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б._____________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала 	  Кількість балів

м. Харків - 2025

ЗМІСТ

ВСТУП	3

ОПИС АПАРАТНОЇ ЧАСТИТИ РОБОТА-ПИЛОСОСУ	4

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МС	6

ВИСНОВОК	7

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ТА ПОСИЛАНЬ	8

ДОДАТОК А	8

# ВСТУП

Сучасний розвиток техніки та автоматизації побутових процесів привів до появи великої кількості інтелектуальних пристроїв, які полегшують повсякденне життя людини. Одним із найяскравіших прикладів таких пристроїв є робот-пилосос – компактна автоматизована система, здатна самостійно виконувати прибирання приміщення. Цей пристрій поєднує в собі елементи механіки, електроніки, сенсорики та програмного керування, що дозволяє розглядати його як типову мехатронну систему.

Мехатронний підхід до проєктування роботів-пилососів забезпечує їхню автономність, здатність адаптуватися до змін навколишнього середовища, будувати карти приміщення та оптимізувати траєкторію руху. Завдяки інтеграції датчиків, електродвигунів, мікроконтролерів та програмних алгоритмів, робот-пилосос не лише виконує функцію прибирання, а й може взаємодіяти з користувачем через мобільні додатки та інші інтерфейси.

Метою цього реферату є розгляд робота-пилососа з точки зору мехатроніки, аналіз його основних складових, принципів роботи та переваг використання в побуті.

# ОПИС АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТА-ПИЛОСОСУ

На Рисунку – 1, представлено електронну схему робота-пилососа, побудованого на основі плати Arduino Uno. Система складається з декількох основних вузлів:

- Мікроконтролер Arduino Uno – головний керуючий модуль, який приймає сигнали з датчиків і керує виконавчими механізмами[1].

- Драйвер двигунів L293D – використовується для керування двома постійними двигунами коліс (лівим і правим). Він дозволяє змінювати напрямок обертання та швидкість руху коліс[2].

- Двигуни:

  - Left Motor і Right Motor – відповідають за пересування робота[1].

  - Vacuum Motor – створює всмоктування для прибирання пилу[1].

  - Mop Motor (серводвигун) – може піднімати або опускати щітку/ганчірку для вологого прибирання.

- Датчики:

  - Obstacle Detector (ультразвуковий датчик HC-SR04) – визначає відстань до перешкод попереду[1]..

  - Left Signal і Right Signal (інфрачервоні датчики або лінійні сенсори) – допомагають виявляти перешкоди з боків або утримувати напрямок руху[1]..

- Obstacle Notifier (бузер) – подає звуковий сигнал у разі виявлення перешкоди або аварійної ситуації[1]..

- Живлення – здійснюється від батареї 9 В, яка підключена до плати Arduino та драйвера двигунів[1]..

Принцип роботи:
Arduino постійно опитує ультразвуковий датчик, вимірюючи відстань до об’єктів попереду. Якщо перешкода виявлена, контролер подає сигнал на бузер і зупиняє або змінює напрямок руху двигунів через драйвер L293D. Водночас вакуумний мотор створює потік повітря для прибирання, а серводвигун керує mop-механізмом.

Таким чином, схема дозволяє роботу-пилососу рухатися по приміщенню, уникати перешкод і виконувати функції сухого та вологого прибирання.

Рисунок 1 – Електронна схема робота-пилососа

Для оптимізації та полегшення розробки, використано модулі які сумісні із плотою Arduino UNO.

# ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА МС

Рисунок 2 – Функціональна схема МС

# ВИСНОВОК

Робот-пилосос є типовим прикладом мехатронної системи, у якій поєднані сенсори, мікроконтролер, силова електроніка та електромеханічні виконавчі механізми. Завдяки взаємодії цих підсистем пристрій здатний самостійно пересуватися, виявляти перешкоди та виконувати прибирання приміщення. Такий підхід демонструє переваги мехатроніки у створенні автономних побутових пристроїв, що полегшують життя користувачів та підвищують комфорт у побуті.

# ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ТА ПОСИЛАНЬ

- https://docs.arduino.cc/ - документація до плати Arduino та використаних модулів

- https://www.st.com/resource/en/datasheet/l293d.pdf - документація на драйвер для моторів

# ДОДАТОК А

Лістинг програмної частини проекту

#include <Servo.h>

int frontdist = 0;

int leftdist = 0;

int rightdist = 0;

Servo servo_9;

// Define battery voltage threshold and IR LED pin

const int lowBatteryThreshold = 300; // Adjust this value as necessary

const int irLedPin = 8; // Pin connected to the IR LED

const int irSensorPin = 7; // Pin connected to the IR sensor

long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)

{

pinMode(triggerPin, OUTPUT);  // Clear the trigger

digitalWrite(triggerPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(triggerPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(triggerPin, LOW);

pinMode(echoPin, INPUT);

return pulseIn(echoPin, HIGH);

}

void setup()

{

servo_9.attach(9, 500, 2500);

Serial.begin(9600);

pinMode(6, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(5, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

pinMode(13, OUTPUT);

pinMode(irLedPin, OUTPUT); // Set IR LED pin as OUTPUT

pinMode(irSensorPin, INPUT); // Set IR sensor pin as INPUT

}

void loop()

{

// Check battery voltage

int batteryVoltage = analogRead(A0);

if (batteryVoltage < lowBatteryThreshold) {

// If battery is low, return to base

Serial.println("Battery low, returning to base...");

digitalWrite(irLedPin, HIGH); // Activate IR LED for base signal

returnToBase();

digitalWrite(irLedPin, LOW); // Turn off the IR LED after returning

return; // Exit loop after triggering return to base

}

// Normal operation

servo_9.write(90);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

frontdist = 0.01723 * readUltrasonicDistance(3, 4);

if (frontdist > 50) {

// forward

Serial.println("forward");

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

} else {

tone(2, 523, 500); // play tone 60 (C5 = 523 Hz)

digitalWrite(12, HIGH);

servo_9.write(180);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

leftdist = 0.01723 * readUltrasonicDistance(3, 4);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

servo_9.write(0);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

rightdist = 0.01723 * readUltrasonicDistance(3, 4);

if (leftdist < 50 && rightdist < 50) {

// reverse

Serial.println("REVERSE");

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(10, HIGH);

delay(3000); // Wait for 3000 millisecond(s)

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

} else {

if (leftdist < 50 && rightdist > 50) {

// right

Serial.println("RIGHT");

digitalWrite(13, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(5, HIGH);

delay(4000); // Wait for 4000 millisecond(s)

digitalWrite(13, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

} else {

// left

Serial.println("LEFT");

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(10, HIGH);

delay(4000); // Wait for 4000 millisecond(s)

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

}

}

noTone(2);

}

}

void returnToBase() {

Serial.println("Searching for base...");

while (true) {

// Move forward while looking for IR LED

digitalWrite(6, HIGH); // Move forward

digitalWrite(11, HIGH);

// Check if IR sensor detects the IR LED

if (digitalRead(irSensorPin) == HIGH) {

// IR LED detected

Serial.println("Base found!");

digitalWrite(6, LOW); // Stop

digitalWrite(11, LOW);

break; // Exit loop

}

delay(100); // Small delay to avoid overwhelming the sensor

}

// Optionally, you can add code to align the robot with the base before stopping

}